Punto de control: Resultado

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°4 P1

- El Esquema de Datagrama IP nace con la necesidad de trabajar con redes heterogéneas, y permite elpaso de un cuadro de una red a otra respetando el paquete original de manera tal de encapsularlo y que el mismo no sea modi cado mientras se realice la transmisión:

a) Verdadero

b) Falso.

- Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP, el Router utiliza un protocolo que le permite informar a losRouters vecinos que se encuentra fuera de servicio o congestionado. Dicho protocolo corresponde a:

a) H323.

b) ARP.

c) DNS.

    - NAT.

    - Ambas a y b.

f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Una red que tiene una combinación de Hardware y Software Heterogéneo, que entrega al usuario laapariencia de un sistema de comunicación integrado y uniforme al cual se conectan muchas computadoras se lo denomina:

a) LAN.

    - Red Virtual.

    - ISP.

d) VPN.

    - Todas las Anteriores son correctas.

    - Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP el/los componentes que intervienen en el proceso de lacomunicación son:

a) Computadora Host.

    - Routers.

    - La Pila de protocolos TCP/IP.

d) Todas las Anteriores son correctas.

e) Ninguna de las Anteriores es correcta.

- En red LAN, la agrupación lógica de dispositivos y usuarios que están agrupados por función,aplicación o departamento sin tener en cuenta la ubicación del segmento físico se la denomina:

a) LAN.

    - Red Virtual.

    - ISP.

    - VPN.

e) VLAN.

f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP, cuando nos referimos a ARP estamos haciendo menciónde:

a) El Protocolo de Resolución de dirección.

    - Un Protocolo para Intercambio de Archivos de Correo Electrónico.

    - Un algoritmo de compresión de datos.

    - Un algoritmo de encriptación de datos.

    - Ambas a y c.

    - Ambas b y d.

    - Todas las Anteriores son correctas.

    - Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Dentro del Modelo de Protocolo Internet, los protocolos de transporte utilizados en la capa Host aHost son IP y UDP.

a) Verdadero.

b) Falso.

- Dentro del Modelo de Protocolo TCP/IP v4, la capa Internet cumple con las siguientes funciones:

a) Encaminar los mensajes entre Redes.

    - Interactuar con los Routers y Gateways.

    - Utilizar los protocolos IP y ARP.

    - Implementar las Direcciones IP.

e) Todas las Anteriores son correctas.

f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP, cuando hablamos de un Puerto nos referimos a:

a) Identi cador único de un Nodo.

    - Identi cador único de un computador.

    - Identi cador único de un Servicio.

    - Identi cador único de una red.

e) Ambas a y c.

    - Ambas a y b.

    - Todas las Anteriores son correctas.

    - Ninguna de las Anteriores es correcta.

- Dentro del Esquema del Protocolo TCP/ IP v4, el esquema de direccionamiento abstracto tiene comoObjetivo:

  - De nir un Sistema de Direccionamiento Físico basado en las direcciones de los

componentes de red.

  - Ocultar detalles de redes físicas y ofrecer las características de una red virtual.

  - De nir un esquema de direccionamiento abstracto asignando a cada Host una Dirección

única.

  - De nir un esquema de direccionamiento automático asignando a cada Host una DirecciónVariable.

e) Ambas a y c.

  - Ambas b y c.

  - Todas las Anteriores son correctas.

  - Ninguna de las Anteriores es correcta.